# 4.2.2  Persebaran Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

- Overlay/Penggabungan

Overlay merupakan penggabungan dari beberapa peta yang berbeda. Pada tahap Overlay ini dilakukan penggabungan peta kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan yang telah dianalisis dalam shpfile. Dengan cara sebagai berikut:

1. Menambahkan data Shapefile kemiringan lereng, jenis tanah dan curah hujan.

a. Klik kanan  pada  layers, pilih  properties kemudian pilih coordinate system lalu klik WGS 1984 UTM Zone 51S     agar disesuaikan dengan zona Kecamatan kangae , ,Magepanda, Paga yaitu 51S.

b. Kemudian    masukan     data    Shapefile    kemiringan    lereng, jenis tanah, dan curah hujan ke lembar kerja arcmap dengan klik add data pada menu bar.

c. Setelah di add maka akan muncul hasilnya seperti tampilan pada lembar kerja arcmap di bawah ini :

Hasil add data yang di gabungkan

2. Analisis Overlay/Penggabungan

ketiga data Shapefile  tersebut kemudian digabungakan (overlay) agar  didapatkan  persebaran kawasan terdampak kekeringan yaitu  dengan cara sebagai berikut:

a. Klik Arctoolbox Pilih Analysis Tools Pilih Overlay Kemudian pilih Union lalu klik Ok.

Perintah overlay

b. Dari   hasil   Overlay   memuat   informasi   tentang   kelas-kelas, kriteria dan skor dari masing-masing parameter dari kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan

Masing masing kelas dan kriteria

c. Kemudian klik kanan pada data yang telah selesai di Overlay pilih  Open  atribut  table setelah  muncul tabel klik table option lalu pilih Add Field untuk menambah kolom baru untuk Skoring dilakuakn Add Field sekali lagi untuk menambah kolom klasifikasi klik Ok.

Perintah add filed

d. Kemudian  digabungkan  skor  dari  masing-masing  parameter untuk dilakukan klasifikasi. Dengan cara klik kanan pada kolom Skor pilih Field Calculator. selanjutnya digabungkan skor dari   masing-masing  parameter   dengan   cara   menambahkan skoring dari setiap parameter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar dibawah ini :

Dialog Skor

e. Kemudian masukan klasifikasi menurut skor dengan klik kanan pada kolom klasifikasi kemudian pilih Field Calculator dan masukan klasifikasinya sampai semua klasifikasi dimasukan klik Ok.

d. Setelah dilakukan klasifikasi sesuai dengan klasifikasi kesesuaian lahan permukiman. Kemudian diatur gradasi warnasesuai hasil klasifikasi. lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Hasil overlay

Hasil dari overlay data-data kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan Kecamatan Haharu, Nggaha Ori Angu. Pandawai, dan Kahaungu Eti kemudian dilanjutkan dengan layout peta.

- Hasil overlay/Penggabungan

Overlay merupakan penggabungan dari beberapa peta yang berbeda. Pada tahap Overlay ini dilakukan penggabungan peta kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan yang telah dianalisis dalam shpfile.

- Kecamatan Kangae

Peta Hasil Overlay Kecamatan Kangae

Peta Hasil Overlay Kecamatan Kangae

| Tingkat Rawan Kekeringan | Luas (Ha) | Persentase (%) |
| --- | --- | --- |
| Rendah | 50,56 | 2,56 |
| Sedang | 604,3 | 30,69 |
| Tinggi | 1298 | 66,75 |
| Total | 1.968,86 | 100 |

Sumber analisis data : 2023

Berdasarkan tabel Luas tingkat Rawan Kekeringan di kecamatan Kangae untuk luasan tertinggi didominasi oleh tinggi dengan total  luasan 1298 ha dengan presentase 66,75 dan luasan terendah dengan total luasan 50,56 ha dengan presentase 2,56 %

- Kecamatan Magepanda

Peta Hasil Overlay Kecamatan Magepanda

Peta Hasil Overlay Kecamatan Magepanda

| Tingkat Rawan Kekeringan | Luas (Ha) | Persentase (%) |
| --- | --- | --- |
| Rendah | 1.852 | 14,41 |
| Sedang | 3.142 | 24,45 |
| Tinggi | 7.852 | 61,12 |
| Total | 12.846 | 100 |

Sumber analisis data : 2023

Berdasarkan tabel Luas tingkat rawan kekeringan di Kecamatan Magepanda untuk luasan tertinggi didominasi tingkat  tertinggi dengan luas total 7.852 ha dengan presentase 61,12 %  dan luasan terendah dengan total luas 1.852 ha dengan presentase 14,41 %.

- Kecamatan Paga

Peta Hasil Overlay Kecamatan Paga

Peta Hasil Overlay Kecamatan Paga

| Tingkat Rawan Kekeringan | Luas (Ha) | Persentase (%) |
| --- | --- | --- |
| Rendah | 456,06 | 15,82 |
| Sedang | 968,7 | 33,61 |
| Tinggi | 1457 | 50,55 |
| Total | 2.881,76 | 100 |

Sumber analisis data : 2023

Berdasarkan tabel  luas tingkat rawan kekeringan di kecamatan Paga untuk luasan tertinggi dengan total luas 1.457 ha dengan presentase 50,55  dan untuk total luas terendah dengan total 456,06 dengan presentase 15,82.